Лабораторная работа №10.

1. Тема: ТО и ТР системы питания дизельных двигателей.

2.Цель: Изучить технологический процесс поверки и регулировки форсунок при помощи прибора, а также технологический процесс выполнения работ по ТО системы питания дизельных двигателей.

3. Задачи: Получить навыки по ТО и ТР системы питания дизелей.

4. Студент должен знать:

Характерные неисправности форсунок дизельных двигателей, их причины. признаки и способы устранения.

Должен уметь:

Проверять форсунки на исправность на двигателе и на стенде КП-1609А; регулировать форсунки на давление впрыска и распыление топлива.

5. Методические указания для студентов при подготовке к занятию.

5.1 Литература"Техническое обслуживание и ремонт автомобилей" Епифанов."Автомобили" Богатырев "Устройство и эксплуатация транспортных средств" Роговцев и д.р.

5.2 Вопросы для повторения:

- неисправности, способы их устранения и объем работ по ТО системы питания дизельных двигателей;

- диагностирование системы питания дизелей с помощью приборов.

6. Контроль и коррекция знаний (умений) студентов.

6.1. Провести инструктаж по технике безопасности при выполнении лабора-торной работы.

6.2. Методические указания по выполнению работы.

6.2.1. Инструменты, оборудование и приборы:

- прибор КП-1609А для регулировки и проверки форсунок.

- набор гаечных ключей;

- набор отверток.

6.2.2. Проверка и регулировка форсунки на давление впрыска и качество распыления топлива.

Производятся на стенде КП-1609А.

Регулировка форсунки на давление впрыска(давление подъема иглы) производится регулировочным винтом при снятом колпачке и отвернутой контргайке. При ввертывании винта давление момента открытия иглы повышается, при вывертывании - понижается. Каждая форсунка должна быть отрегулирована на давление впрыска 15 МПа(18 МПа).

При регулировке давления впрыска и проверке форсунки на качество распыления топлива ее закрепляют гайкой 3 в корпусе 6 стенда. Топливо к форсунке подается из бачка 4.

Краном 7 включается манометр 5,

а рычагом 8 повышают давление, наблюдая за показаниями манометра и началом впрыска топлива из распылителя форсунки 2 в сборник 1 топлива.

При исправной и отрегулированной форсунке топливо впрыскивается из всех отверстий распылителя в атмосферу в виде тумана и равномерно распределяется во все стороны. В это время возникает глухой треск. Начало и конец впрыска топлива из каждого отверстия должны быть одновременными без подтекания топлива.

6.2.3. Объем работ по ТО системы питания дизельного двигателя.

ЕО.

Проверяют осмотром состояние, крепление и герметичность соединений топливопроводов системы питания, действие привода управления подачей топлива и остановки двигателя. Сливают отстой из корпусов топливных фильтров. Проверяют уровень масла в топливном насосе и регуляторе. Заправляют бак топливом.

ТО-1.

Выполняют все работы ЕО. Подтягивают крепления всех приборов. Разбирают, проверяют состояние и промывают топливные фильтры, при необходимости заменяют фильтрующий элемент фильтра тонкой очистки. Сливают отстой из топливного бака. Промывают и заправляют маслом воздушный фильтр. Смазывают шарнирные соединения привода управления подачей топлива. Проверяют работу двигателя, выявляют и устраняют неисправности приборов системы питания.

ТО-2.

Выполняют все операции ТО-1. Снимают форсунки и проверяют на специальном стенде. Заменяют фильтрующие элементы фильтров грубой и тонкой очистки топлива. Промывают топливный бак. Проверяют и регулируют углы опережения впрыска топлива.

Через одно ТО-2 дополнительно разбирают форсунки, промывают их распылители и регулируют давление начала впрыска топлива.  Снимают насос высокого давления, проверяют и регулируют его на стенде.

6.3. Контрольные вопросы:

- проверка и регулировка форсунок с помощью прибора

КП-1609А.

- объем работ по ТО системы питания дизельного двигателя.

7. Отчет.

Лабораторная работа №10.

Проведение технического обслуживания системы питания

дизельного двигателя.

Автомобиль (марка):

Двигатель (марка):

1. Диагностирование системы питания:

1.1 Внешним осмотром:

1.2. Проверка на герметичность:

-    линии низкого давления:

-    линии высокого давления:

-   линии слива:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1.3. Проверка уровня масла в ТНВД и всережимном регуляторе

1.4. Удаление воздуха из топливной системы:

1.5.    Проверка креплений приборов системы питания:

1.6.    Обслуживание топливных фильтров:

1.7.    Обслуживание воздушного фильтра:

1.8. Смазка узлов привода управления ТНВД:

2.  Регулировка форсунки на стенде КП-1600А:

2.1.      Проверка Давления Впрыска (указать давление)

2.2.    Регулировка форсунок:

2.3.     Проверка давления впрыска:

Заключение:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Работу провел студент:

Работу принял руководитель: