Лабораторная работа  №15

- Тема :

ТО   и   ТР  электрооборудования автомобиля.

- Цели :

Изучить  техпроцесс  диагностирования  электрооборудования с помощью переносных  приборов .

- Задачи :

Получить  навыки  в  диагностировании  электрооборудования  автомобиля .

- Студент  должен  знать :

Методы ,  технологию  и  работы по текущему  ремонту системы зажигания  и  электроснабжения .

Должен   уметь :

Проводить  диагностику  электрооборудования  с  помощью  переносных  приборов.

5.  Методические  указания  для  студентов  при  подготовке  к  занятию :

5.1.    Литература:   "Техническое обслуживание и ремонт автомобилей"  Епифанов. "Автомобили" Богатырев "Устройство и эксплуатация транспортных средств" Роговцев и д.р.

5.2.     Вопросы  для повторения :

- основные  неисправности  системы электрооборудования ;

- основные  неисправности  системы  зажигания ;

- основные  неисправности  системы  пуска ;

- основные  неисправности  приборов  освещения  и

сигнализации ;

- основные  неисправности  контрольных  приборов .

6. Контроль  и  коррекция  знаний ( умений ) студентов .

6.1. Провести инструктаж по технике безопасности при выполнении лабораторной работы.

6.2. Методические указания по выполнению работы.

6.2.1. Инструменты, оборудование и приборы:

- денсиметр ,

- стеклянная  трубка,

- прибор  модели  ЛЭ - 3М,

- прибор  модели К - 301,

- стробоскопический  прибор  модели Э - 102,

- прибор  для  проверки  прерывателей  Э - 213 .

6.2.2. Проверка  состояния  аккумуляторной  батареи  с  помощью мерной  стеклянной  трубки и денсиметра.

Мерная  стеклянная  трубка  имеет  диаметр 5 - 8  мм  и  две отметки на конце, равные  одна -10 мм , а другая -15 мм . Для проверки уровня электролита в элементах батареи необходимо:

- вывернуть пробки из банок аккумулятора ;

- опустить  в наливное устройство трубку до упорав предохранительный щиток и зажать сверху её отверстие ;

- вынуть трубку и по столбику жидкости в ней определить уровень электролита.

Нормальным следует считать уровень электролит, находящийся между отметками  10 и  15 мм  на трубке . При необходимости долить дистиллированной воды , т.к. она испаряется быстрее, чем кислота. Денсиметр автомобильный с пределами измерения  плотности от   1,10  до  1,3 г /см3    с  ценой  деления шкалы 0,1г/см3  применяют для измерения плотности электролита. Для этого необходимо:

- вывернуть пробки ;

- опустить наконечник денсиметра в наливное отверстие и отобрать из аккумулятора электролит в необходимом количестве так, чтобы ареометр свободно плавал ;

- не вынимая наконечник из наливного отверстия, произвести отсчёт по шкале ареометра и записать показания ;

- после измерения, нажав на пипетку, слить электролит в аккумулятор ;

- произвести аналогичные измерения во всех банках батареи.

В справочных материалах даётся плотность,  приведённая к  + 15   С. При измерении плотности для других значений температуры производится пересчёт.  Поправка составляет  0,0007  на  10С или на  0,01  на  каждые  150С . При повышении  температуры плотность электролита уменьшается, поэтому  поправку необходимо прибавлять и наоборот. Допускаемая плотность электролита дана в таблице .

Допускаемая плотность электролита для различных климатических условий  ( при  15   С ) .

| Районы | Плотность э ---------------- в полностью заряженной батарее | лектролита, ---------------- при разряде на 50 % | кг/см3 ------------- при полном разряде |
| --- | --- | --- | --- |
| Крайние северные с морозами выше 400С зимой То же , летом Северные с морозами не выше 400С круглый год Центральные с морозами не выше 300С круглый год Южные районы круглый год | 1,31 1,27 1,29 1,27 1,25 | 1,23 1,19 1,21 1,19 1,17 | 1,15 1,11 1,13 1,11 1,09 |

Примечание . Допускаются  отклонения от указанных цифр на 0,001

6.2.3. Проверка аккумуляторной батареи при  помощи прибора  ЛЭ - 3М .

Установить  прибор так , чтобы  АБ находилась ниже корпуса прибора  на  300  мм . Красный зажим прибора располагается  против  (+)  вывода батареи , а чёрный ( - ) вывода батареи .

Проверка проводится в следующей  последовательности:

- повернуть рукоятку переключателя нагрузки в положение, соответствующее ёмкости батареи, и,  потянув  на себё хвостик рукоятки, включить нагрузочный резистор ;

- выдержать батарею под нагрузкой в течении  5 с.  и , поставив  переключатель  вольтметра поочерёдно  в  положении 1 , 2   и  3,  прочесть  и  записать  показания  вольтметра ;

- присоединить  зажимы на  следующие  три  элемента батареи, произвести вышеуказанные операции и записать значения напряжения в следующих трёх элементах .

Степень заряженности можно  определить  по таблице .

| Напряжение на элементах батареи | % разряда элементов батареи |
| --- | --- |
| 1,7 - 1,8 1,6 - 1,7 1,5 - 1,6 1,4 - 1,5 1,3 - 1,4 | 0 25 50 75 100 |

5.2.4.  Проверка элементов электрооборудования  прибором

К - 301  и  проверка угла опережения  зажигания .

Прибор  К - 301 является модернизацией прибора  НИИАТ  Э - 5  и предназначен для проверки элементов электрооборудования номинальным напряжением  12  и  24  В:

- аккумуляторная батарея ;

- генераторы постоянного  и  переменного  тока с встроенными диодами мощностью до  500 Вт;

- реле - регуляторов всех типов;

- прерывателей - распределителей;

- конденсаторов;

- катушек зажигания цепей низкого напряжения;

- стартёров.

Проверка установки начального угла опережения зажигания с помощью стро -боскопа  Э -102  осуществляется следующим  образом :

- присоединить стробоскоп к автомобилю в 3-х точках: двумя зажимами - к  аккумуляторной батареи и одним - к свече первого цилиндра двигателя;

- пустить двигатель и прогреть до температуры охлаждающей жидкости  700 – 900С ;

- установить минимальную частоту вращения коленчатого вала двигателя;

- отсоединить от корпуса  вакуумный автомат опережения зажигания;

- привести прибор в действие, нажав на клавишу пистолета таким образом, чтобы лампа начала давать вспышки ;

- направить световой луч на метки, находящиеся на шкиве или маховике коленчатого вала.

Вследствие стробоскопического эффекта при правильной установке зажигания и постоянной частоте вращения коленчатого вала подвижная метка точки зажигания будет казаться неподвижной и находиться против метки , сделанной на картере. При несовпадении меток нужно ослабить стяжной винт распределителя и медленно поворачивая корпус распределителя (вправо или влево), добиться сов -

падения меток в свете лампы. Затянуть стяжной винт .

6.3.   Контрольные  вопросы :

- проверка состояния  АБ  с помощью мерной трубки и денсиметра;

- проверка  АБ  с помощью прибора  ЛЭ - 3М;

- проверка  элементов электрооборудования прибором  К-301;

- проверка  угла  опережения  зажигания  стробоскопическим  прибором  Э - 102.

7.   Отчёт.

Лабораторная работа № 15.

Диагностирование приборов энергоснабжения и пуска.

Автомобиль (марка):

Двигатель (марка):

1. Диагностирование аккумуляторной батареи: 1.1. Внешним осмотром:

1.2. Наличие уровня электролита:

| Уровень электролита (в мм) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 5 | 6 |

1.3. Проверка степени заряженности батареи по величине плотности:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

|  | Аккумуляторная батарея |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 3 4 5 6 |  |  |  |  |
| Плотность электролита |  |  |  |  |  |  |
| Степень разря- женности |  |  |  |  |  | .. |

2. Диагностирование генератора: 2.1. Внешним осмотром:

2.2. Прибором К-301 генератора и реле-регулятора:

|  | Генератор (V) |
| --- | --- |
| Обороты х/х |  |
| 3,5-4 тыс. об/мин |  |

3. Диагностирование стартера: 3.1. Внешним осмотром:

3.2. Прибором К-ЗО

| Сила тока в режиме пуска |  |
| --- | --- |
| Сопротивление изоляции |  |

4. Заключение:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Работу провел студент: Работу принял руководитель: