Лабораторная  работа  № 16

1. Тема :     ТО  и   ТР  электрооборудования .

2. Цель :    Изучить  техпроцесс  проверки  и  регулировки

установки    фар.

3. Задачи :  Получить  навыки  в  ТО  и  ТР  электрооборудования .

4. Студент должен  знать :

Методы и технологию диагностирования приборов освещения и сигнализации.

Должен  уметь :

Производить  проверку  и  регулировку  установки фар.

5. Методические указания для студентов при подготовке   к  занятию:

5.1. Литература : "Техническое обслуживание и ремонт автомобилей" Епифанов. "Автомобили" Богатырев "Устройство и эксплуатация транспортных средств" Роговцев и д.р.

5.2. Вопросы  для  повторения :

- устройство системы  сигнализации  и  освещения  автомобиля ;

- неисправность  и  способы  устранения  приборов  системы освещения и сигнализации  автомобиля;

- объём  работ  по  ТО системы  освещения и сигнализации .

6.  Контроль  и  коррекция  знаний  ( умений ) студентов .

6.1. Провести инструктаж по технике безопасности при выполнении лабора-торной работы.

6.2. Методические указания по выполнению работы.

6.2.1. Инструменты, оборудование и приборы:

- прибор модели НИИАТ  Э - 6;

- прибор гаечных ключей;

- набор отвёрток.

6.2.2. Проверка и регулировка установки фар

Производится при помощи прибора модели

НИИАТ  Э - 6. Для проверки фар необходимо провести следующие операции:

- установить  автомобиль на горизонтальном участке, довести давление воздуха в шинах до нормы;

- установить прибор перед автомобилем, как показано на рисунке (при этом пузырёк уровня должен находиться между двумя контрольными отметками);

- снять колпачок с линзы и открыть крышку экрана;

- включить  дальний свет фар;

- определить  правильность установки фар по положению светового пятна на экране. Если фара установлена правильно, то центр светового  пятна на экране будет находиться на пересечении  линий. При необходимости отрегулировать установку фары .

После этого переставить  оптическую камеру на  другой конец базирующей штанги и проверить правильность  установки другой фары.

6.2.3. Основные работы по  ТО  системы освещения и сигнализации.

Е . О.  Проверить  рассеиватели , исправность  всех приборов освещения и сигнализации в различных положениях центрального и ножного переключателей света, а  также переключателя указателей поворотов . Убедиться в исправности контрольных ламп .

ТО - 1. Выполнить  работы ЕО и проверить: крепление фар, подфарников, заднего фонаря, центрального переключателя света, переключателя указателей поворотов и сигналов, крепление и состояние изоляции проводов фар и подфарников, надёжность крепления наконечников поводов с зажимами .

ТО - 2. Выполнить работы ТО-1 и проверить: работу контрольных щитковых приборов, звукового сигнала, установку и направление световых пучков фар, крепление электродвигателей вентиляции и отопления кабины или кузова, крепление проводов и переключателей.

5.3.  Контрольные  вопросы:

- проверка  установки и регулировка фар;

- основные  работы  по системы освещения и сигнализации.

6.  Отчёт.

Лабораторная работа № 16.

Диагностирование и регулировка приборов освещения и

сигнализации.

Автомобиль (марка):

Двигатель (марка):

1. Диагностирование освещения:

1.1.Контроль внешнего освещения:

-габаритные огни (освещение номерного знака):

-ближний свет: -дальний свет:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1.2. Контроль световой сигнализации: 1.2.3. правый поворот (задний, передний):

1.2.2. левый поворот (задний, передний):

1.2.3. стоп-сигнал:

2. Диагностирование звукового сигнала (тон, сила звучания):

3. Регулирование Потока света фар (тех. процесс регулирования фар по экрану)

4. Устранение выявленных неисправностей в системе освещения и сигнализации:

5. Заключение

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Работу провел студент:

Работу принял руководитель: