Лабораторная  работа №20

1. Тема :    ТО   и  ТР   трансмиссии

2. Цель :    Изучить технологический процесс диагностирования и регулировки сцепления  и  его  привода .

3. Задачи :  Получить  навыки  в  ТО  и  ТР   трансмиссии .

4. Студент  должен  знать  :

Отказы  и  неисправности  сцепления  и его  привода,  методы и  технологию  их  определения .

Должен  уметь  :

Производить диагностику  сцепления  и  его  привода , устранять  неисправности , регулировать  сцепление .

5. Методические    указания для студентов при подготовке к занятию .

5.1.   Литература:  "Техническое обслуживание и ремонт автомобилей" Епифанов.; "Автомобили" Богатырев ; "Устройство и эксплуатация транспортных средств" Роговцев и д.р.

5.2.    Вопросы для  повторения:

- устройство  механизма  сцепления;

- неисправности , способы их  устранения, возникающих в механизме сцепления;

- объём работ по  ТО  механизма сцепления.

6.     Контроль  и  коррекция  знаний ( умений ) студентов.

6.1. Провести инструктаж по технике безопасности при выполнении лабора-торной работы.

6.2. Методические указания по выполнению работы.

6.2.1. Инструменты, оборудование и приборы:

- линейка с двумя движками;

- стенд модели  КИ - 4856  или  СД ЗМ - К453;

- стробоскопический прибор  ГОСНИТИ;

- набор  гаечных  ключей;

- резиновый  шланг;

- насос  для  накачивания  шин;

- набор отвёрток;

- монтировка;

- стеклянная  банка  с  тормозной  жидкостью.

6.2.2.  Проверка свободного хода сцепления.

Замеряется  специальной линейкой с  двумя  движками. Допустимая  величина  свободного  хода  педали  сцепления для грузовых автомобилей:

ГАЗ  35 - 45 мм ;

ЗИЛ - 130  35 - 40 мм .

При  несоответствии фактической  величины  свободного хода  педали  допустимой  сцепление  следует  отрегулировать.

5.2.3.   Проверка  сцепления на  пробуксовку.

Определяется  с  помощью  стробоскопического  прибора  ГОСНИТИ   на  стенде  модели  КИ - 4856  или  СД  ЗМ - К453.

Прибор состоит из корпуса , лампы - фары , датчика  и  электрических проводов. Технологическая  последовательность проверки  сцепления  на  пробуксовку  следующая (после проверки и регулировки свободного хода педали сцепления ) :

- поставить  автомобиль на стенд ;

- проверить полноту выключения сцепления, для  чего:

- пустить двигатель ,

- затормозить  автомобиль  стояночным  тормозом,

-  до  отказа выжать педаль сцепления и включить первую передачу. Если при включении первой передачи слышен  шум шестерён и глохнет двигатель, значит  сцепление “ ведёт ”,

- выключить передачу;

- подключить прибор для проверки сцепления к системе зажигания двигателя в двух точках: к проводу распределителя с помощью зажима и к свече первого цилиндра  двигателя при помощи специального датчика с переходником в разрыв свечного провода;

- включить прямую передачу и плавно  полностью  открыть дроссель;

- включить стенд;

-  реостатом нагрузить  автомобиль  до  частоты  вращения барабанов стенда  830 об/мин. ( 50 км/час ) ;

- включить прибор и лампу - фару установить напротив крестовины кардана  автомобиля у главной передачи;

-  по стробоскопическому эффекту определить состояние сцепления .

Если сцепление не пробуксовывает , то крестовина кардана будет казаться неподвижной. При наличии  пробуксовки  сцепления  крестовина кардана  медленно “ плывёт ”, а сцепление требует регулировки или ремонта;

- выключить стенд  кнопкой “ стоп ” и включить команду на световом табло “ холостой ход ”;

- выключить передачу  и  установить минимальную частоту вращения  коленчатого вала двигателя.

6.2.4.  Регулировка сцеплений ( ГАЗ - 66 , ЗИЛ - 131 , КрАЗ - 257 ) .

Нормальной работе сцепления   автомобиля ГАЗ  соответствует зазор величиной 2 мм между концами рычагов выключения и упорным подшипником муфты выключателя сцепления  и  зазор величиной  0,5 - 1,5 мм  между толкателем и поршнем главного цилиндра . Сочетание этих зазоров обеспечивает свободный ход педали сцепления  30 -37 мм . Зазор между толкателем  и поршнем главного цилиндра регулирует эксцентриковым болтом , соединяющим толкатель с промежуточным рычагом . Нормальному зазору соответствует ход педали 3,5 - 10 мм .

Если  эксцентриковым болтом не удаётся обеспечить требуемый свободный ход педали, то необходимо предварительно выполнить  грубую регулировку изменением длины тяги. Зазор между концами рычагов выключения и упорным подшипником муфты регулируют изменением длины толкателя рабочего цилиндра. При этом необходимо чтобы свободный ход конца вилки выключения сцепления был равен  3,5 мм .

Ход поршня  рабочего цилиндра должен быть не менее  23 мм . Уменьшенный ход указывает на наличие воздуха в приводе . Неисправность устраняют прокачкой гидравлического привода сцепления . Для этого снимают колпачок с головки перепускного клапана рабочего  цилиндра и надевают на головку резиновый шланг . Конец шланга опускают в стеклянную банку с тормозной жидкостью и отвёртывают перепускной клапан на  1/2  -  3/4  оборота . Провернув к резьбовому наконечнику пробки главного цилиндра шланг насоса для накачивания шин , создают насосом небольшое давление в системе гидропровода .

Под действием давления жидкость из главного цилиндра заполняет систему, вытесняя воздух через перепускной клапан рабочего цилиндра. При этом из шланга для прокачки будут выделяться пузырьки воздуха. После прекращения выхода воздуха из системы плотно вывёртывают  перепускной клапан, снимают шланг для прокачки, надевают на головку клапана защитный колпачок и, отвернув пробку главного цилиндра, доливают тормозную жидкость до уровня на  15 - 20 мм ниже верхней кромки отверстия  под  пробку, а затем завёртывают пробку главного цилиндра.

В приводе сцепления  автомобилей  ЗИЛ  полный ход  педали должен быть не менее 180 мм , а свободный ход   35 - 50  мм , что  соответствует зазору между концами  рычагов выключения сцепления  и  упорным подшипником  3 - 4 мм . Свободный ход педали регулируют изменением длины тяги, соединяющей рычаг вала  педали сцепления с рычагом вилки выключения сцепления.

В  двухдисковом сцеплении  автомобилейКАМАЗ  регулируют величину отхода среднего ведущего диска 2 ( зазор А ) и зазор В между муфтой  4  рычагов 3 выключения сцепления и упорным подшипником  5. Для регулировки зазора  А  необходимо снять крышки  1  и  11 люков картеров маховика и сцепления, отвернуть контргайки  13  и завернуть четыре регулировочных болта 12 до упора в средний ведущий диск  2 , поворачивая маховик при включенном сцеплении и нейтральной передаче Поворачивая маховик, отвернуть на один оборот каждый из регулировочных болтов 12 и завернуть контргайки.

После регулировки зазор  А  между регулировочными винтами и средним ведущим диском при включенном сцеплении должен быть равным  1 мм .

Для регулировки зазора  В  необходимо отъединить тягу  8  от рычага 6 ; отпустить контргайку  9  и , ввёртывая или вывёртывая вилку 10 , добиться зазора , равного 3,2 - 4  мм . Такой  зазор соответствует свободному ходу педали сцепления  32 - 40 мм . Затем соединить тягу  8  с  рычагом  6 , затянуть контргайку   9 , зашплинтовать  палец вилки , проверить свободный ход педали , поставить на место крышки  1  и  11  люков . Допускается , при необходимости , перестановка  рычага  6 на один шлиц с отклонением  его в сторону тяги  8 . Полный ход педали сцепления должен быть  165 - 175 мм . Регулировку полного хода производят упорными винтами  7 , ввёрнутыми  в кронштейны педали .

6.3.  Контрольные вопросы :

- проверка свободного хода сцепления ;

- проверка сцепления на пробуксовку ;

- регулировка сцеплений .

7.   Отчёт.

Лабораторная работа № 20.

Диагностирование и регулировка сцепления и его привода.

Автомобиль (марка):

Двигатель (марка):

1. Проверка свободного хода педали сцепления:

1.1 .Замер свободного хода:

1.2. Регулировка:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1.3.Замер свободного хода педали сцепления повторный:

2. Проверка сцепления на пробуксовку: 2.1. При помощи стробоскопа:

- Вывешивание ведущих колес автомобиля:

- Установка стробоскопа:

- Нагружение трансмиссии:

2.1.4 Проверка пробуксовки сцепления:

3. Регулировка сцепления с гидроприводом:

3.1. Удаление воздуха из гидропривода:

3.2. Замер свободного хода педали сцепления:

3.3. Регулировка привода:

3.4. Замер полного хода педали сцепления:

4. Заключение:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Работу провел студент:

Работу принял руководитель: