Лабораторная   работа  № 21

1. Тема :    Техническое  обслуживание  ходовой  части  автомобиля.

2. Цель :    Изучить  технологический  процесс диагностирования  и  установки  передних  колёс.

3. Задачи :  Получить  навыки  в диагностировании  и  регулировки  узлов установки  передних  колёс.

4. Студент  должен  знать :

Технологический  процесс диагностирования  и  регулировки  управляемых  колёс, факторы , влияющие  на  износ шин , оборудование  для  ТО  и  ремонта ходовой части автомобиля .

Должен  уметь :

Диагностировать  и  производить установку  управляемых колёс

5.   Методические  указания  для  студентов  :

5.1.    Литература :  "Техническое обслуживание и ремонт автомобилей" Епифанов."Автомобили" Богатырев "Устройство и эксплуатация транспортных средств" Роговцев и д.р.

5.2.    Вопросы  для  повторения :

- назначение  установочных  углов ;

- способы  измерения  углов ;

- способы  регулировки  углов .

6.       Контроль  и  коррекция  знаний  ( умений )  студентов

6.1. Провести инструктаж по технике безопасности при выполнении лабора-торной работы.

6.2. Методические указания по выполнению работы.

6.2.1. Инструменты, оборудование и приборы:

-  автомобиль  УАЗ - 452 , установленный  на  смотровой  канаве;

-  ключи  гаечные;

-  угольник или отвес

-  телескопическая  линейка;

-  штангенциркуль.

6.2.2.  Проверка установки  углов  передних  колёс.

- установить  передние  колёса  в  положение  “ прямо ”;

- довести  давление  в  шинах  до  нормального;

- отвесом  и  штангенциркулем  измерить  углы  развала  и

наклона  шкворня  в  линейных  величинах;

- установить  перископическую  линейку  и, перекатывая   автомобиль,   измерить  схождение  колёс;

- при  несоответствии  схождения управляемых колёс произвести регулировку  путём  изменения  длины  соответствующей  тяги ;

- при  несоответствии  углов   развала  и  наклона шкворня произвести ремонт  или  замену  балки  переднего  моста.

7.  Контрольные  вопросы :

1.  Как  влияют установочные  углы  колёс  на  автомобиль ?

2.  Как  проверяются  углы развала и наклона шкворня ?

3.  Как  проверяют  схождение колёс ?

4.  Как  регулируются установочные углы и схождение колёс ?

8.   Отчёт.

Лабораторная работа № 21.

Диагностирование ходовой части автомобиля.

Автомобиль (марка):

1. Общее диагностирование ходовой части:

- Состояние колес:

- Давление воздуха в шинах:

- Состояние подвески:

- Рессоры (пружины):

- Шкворни (верхняя, нижняя шаровые опоры).

- Амортизаторы (передние и задние):

2.	Проверка углов установки управляемых колес:

- Угол развала: правого	левого	колес.

- Угол схождения колес: правого	левого

- Угол поперечного наклона шкворня: правого	левого	колес.

3.	Регулировка схождения колес:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4. Заключение:

Работу провел студент:

Работу принял руководитель: