Лабораторная  работа  №  23

1. Тема :   Техническое  обслуживание  ходовой  части автомобиля .

2. Цель :   Изучить  технологический  процесс  демонтажа и монтажа шин на стендах .

3. Задачи : Получить  навыки в монтаже и демонтаже шин .

4. Студент  должен  знать  :

Отказы и неисправности автомобильных шин , допустимые и предельные значения структурных и диагностических параметров , методы и технологию их  определения , факторы , влияющие  на износ шин .

Должен   уметь :

Выполнять  работы по  ТО  и ремонту автомобильных шин , выполнять монтаж и демонтаж шин  .

5.   Методические  указания  для  студентов .

5.1. Литература : "Техническое обслуживание и ремонт автомобилей" Епифанов."Автомобили" Богатырев "Устройство и эксплуатация транспортных средств" Роговцев и д.р.
5.2. Вопросы для повторения :

- устройство колёс и шин ;

- общие правила демонтажа и монтажа шин ;

- устройство стендов  для  шин .

6.   Контроль  и  коррекция  знаний ( умений )  студентов

6.1. Провести инструктаж по технике безопасности при выполнении лабора-торной работы.

6.2. Методические указания по выполнению работы.

6.2.1. Инструменты, оборудование и приборы:

- колесо  в  сборе;

- стенд  W - 509  или  W - 153 ( W - 501 М );

- компрессор  С - 412  или  аналогичный;

- тальк , мыльный  раствор;

- манометр  шинный  458 - М1  или  458 - М2;

6.3. - Установить  колесо в сборе на стол ( опорный диск ) стенда и укрепить его ;

- выкрутив  золотник вентиля , снизить  давление  в  шине  до  атмосферного ;

- ослабить  верхний  борт  шины , перевернуть  её  на  стол  и  осадить  второй  болт;

- снять замочное  кольцо;

- вывести  часть  борта у вентиля наружу и затем  демонтировать  борт  шины полностью;

- вынуть  камеру ( вынув  вентиль из отверстия в диске ) ;

- полностью  демонтировать  шину  с  диска ;

- произвести  осмотр диска, камеры, шины, устранить  имеющиеся  дефекты;

- припудрить  тальком  внутреннюю поверхность шины;

- частично  одеть   шину на диск ,  заправить  камеру и  вставить  вентиль  в  отверстие  диска;

- придерживая вентиль, полностью заправить  шину на  диск;

- подсоединить  шпалы  компрессора и накачивать камеру  до  рабочего  давления;

- проверить  герметичность  вентиля.

7.   Контрольные  вопросы :

1. Подготовка  шин  к  демонтажу.

2. Какие  операции  необходимо  сделать  после  демонтажа  шины?

3. Подготовка  шины  к  монтажу.

8.  Отчёт.

Лабораторная работа № 23.

Демонтаж и монтаж шины.

Автомобиль (марка):

1. Диагностирование колеса: 1.1.    Внешним осмотром:

1.2.    Проверка состояния протектора и давление воздуха в шине:

1.3.    Проверка состояния диска:

2. Демонтаж колеса:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2.1.    Подготовка к демонтажу:

2.2.    Подготовка стенда к работе:

2.3.    Демонтаж шины:

2.4.    Проверка состояния покрышки:

2.5.    Поверка состояния камеры:

3. Монтаж колеса:

3.1.    Подготовка шины к монтажу:

3.2.    Сборка колеса:

3.3.    Накачка и проверка готовности к установке на автомобиль:

4. Заключение:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Работу провел студент:

Работу принял руководитель: