Лабораторная   работа  №  24

1. Тема :    ТО   и  ТР  шин  и  колёс

2. Цель :     Изучить  технологический  процесс ремонта  камер вулканизацией

3. Задачи :   Получить навыки  в  ремонте камер с применением вулканизационного брикета

4. Студент  должен  знать :

Технологический  процесс  ремонта камер вулканизацией

Должен  уметь  :

Выполнять ремонт шин и камер методом вулканизации

5.       Методические  указания  для  студентов :

5.1.    Литература : "Техническое обслуживание и ремонт автомобилей" Епифанов.; "Автомобили" Богатырев ; "Устройство и эксплуатация транспортных средств" Роговцев и д.р.

5.2.    Вопросы  для  повторения :

- перечислить  неисправности камер ;

- перечислить  причины  появления неисправностей ;

- как отрегулировать  камеру .

6.     Контроль  и  коррекция  знаний ( умений ) студентов

6.1. Провести инструктаж по технике безопасности при выполнении лабора-торной работы.

6.2. Методические указания по выполнению работы.

6.2.1. Инструменты, оборудование и приборы:

- камера  автомобильная;

- вулканизационный  аппарат;

- струбцина;

- рашпиль (стальная щётка);

- сырая  резина.

6.2.2.  Основные  неисправности  камеры :

- проколы;

- протёртости (сквозные ) ;

- надрыв  винтеля;

- повреждение  резьбы.

6.2.3.  Ремонт  камеры:

- определить  место  прокола;

- зачистить рашпилем место прокола ( в радиусе 20 - 30 мм );

-обезжирить место прокола бензином Б-70;

- наложить  заплату  из сырой резины;

-поверх заплаты наложить бумагу;

Зажать струбциной место прокола в электровулканизатор бумагой к электроплите;

-через 10 - 15 мин  после  включения ослабить струбцину и снять камеру;

- проверить качество ремонта методом определения утечки воздуха в ванне с водой.

7.  Контрольные  вопросы :

1.  Основные неисправности  камер ?

2.  Способы  устранения ?

8.   Отчёт.

Лабораторная работа № 24.

Выполнение текущего ремонта камер и шин.

Автомобиль (марка):

- Диагностирование камеры:

- Подготовка камеры к ремонту:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Зачистка:

- Обезжиривание:

- Вулканизация:

- Проверка качества ремонта:

- Определение места повреждения шины:

- Решение вопроса о методе ремонта:

6.	Ремонт шины:

- Проверка качества ремонта шины:

- Заключение:

Работу провел студент:

Работу принял руководитель: