Лабораторная  работа  №  25

1. Тема :   Техническое  обслуживание  и  т.р.  механизмов управления

2. Цели :   Изучить  технологический  процесс  диагностирования  и  регулировки  рулевого  управления  автомобилей

3.  Задачи :  Получить  навыки  в  диагностировании  и  регулировке  рулевого  управления

4.  Студент  должен  знать :

Отказы  и  неисправности  рулевого  управления с  различными  приводами ;  методы  и  технологию  их  определения

Должен  уметь  :

Диагностировать  и  регулировать  рулевые  управления  автомобилей

5.     Методические  указания  для  студентов  при  подготовке  к  занятию

5.1.   Литература :  "Техническое обслуживание и ремонт автомобилей" Епифанов.; "Автомобили" Богатырев; "Устройство и эксплуатация транспортных средств" Роговцев и д.р.

5.2.   Вопросы  для  повторения:

- возможные  неисправности  рулевого  управления;

- проверка  состояния  сочленений рулевого  привода;

- проверка  состояния  гидроусилителя рулевого управления;

- как  устранить  повышение люфты в сочленениях  рулевого привода?

6.     Контроль   и  коррекция  знаний ( умений ) студентов.

6.1.  Довести  меры  техники  безопасности  при  выполнении работы .

6.2.1. Инструмент, оборудование  и  приборы:

- возможные  неисправности рулевого  управления;

- проверка  состояния  сочленений  рулевого  привода;

- проверка  состояния  гидроусилителя;

- как  устранить  повышение  люфты в сочленениях  рулевого привода?

7.     Контроль  и  коррекция  знаний  ( умений ) студентов

7.1.   Довести  меры  техники  безопасности  при  выполнении работы .

7.2.1. Инструмент , оборудование и приборы :

- автомобиль УАЗ - 452 ( ВАЗ - 2101 ) , установленный  на  осмотровой  канаве ;

- ключи гаечные 8 х 10 , 12 х13 , 12 х 14 , 17 х 19 ,  22 х 24 ;

- люфтомер;

- штангенциркуль;

- пассатижи , молоток ( 1 кг ) , отвёртка;

- ключ  газовый № 1;

- поворотные  плиты 2 шт;

- динамометр;

- линейка 0 - 150 мм.

6.2.2. Проверка люфтов рулевого управления  :

- установить управляемые колёса в положение “ прямо “  на поворотных плитах;

- установить на рулевом колесе люфтомера , при его отсутствии воспользоваться линейкой;

- повернуть  рулевое колесо влево и вправо до начала поворота управляемых колёс;

- замерить угол (  ) свободного хода люфтомером или линейкой величину перемещения ( мм ) по ободу рулевого колеса;

- сравнить  полученную величину с инструкцией  к  автомобилю;

- при повышении допустимых значений найти неисправность, для чего осмотреть все резьбовые соединения для обнаружения ослабления затяжки,  ослабленные соединения  подтянуть и вновь проверить люфт. Если люфт не устранён, то проверить места крепления рулевого редуктора и маятникового  рычага к кузову ( раме )  автомобиля  для  выявления дефектов кузовных элементов.

При целостности кузовных элементов проверить  люфты  в сочленениях рулевой  трапеции, для  чего  каждый  шарнир резко  покачать  в  осевом  и  радикальном  направлении.  Шарниры  не  должны  иметь  люфта более  допускаемого инструкцией  к  автомобилю. Если  не  выявлено  дефектов в рулевой  трапеции, то  следует  приступить  к  регулировке рулевого механизма.

- для регулировки  рулевого механизма следует  выяснить, какой  зазор

( осевой  или  в  зацеплении червяка и ролика)  требует  регулировки;

- для выявления  осевого  зазора  червяка следует приложить  палец руки  к  месту  стыковки  вала  и  рулевого  вала и, поворачивая  рулевое колесо вправо и влево, определить, есть ли перемещение  валов  в  осевом  направлении. При наличии перемещения следует  отрегулировать осевой зазор согласно инструкции  к  автомобилю;

- при  отсутствии люфта в осевом  направлении, следует  отрегулировать зазор  в  зацеплении  ролика  и  червяка  согласно инструкции  к  автомобилю;

- выполнить  основные  работы  по  ТО рулевого управления.

7.  Контрольные  вопросы:

1. Как определить  люфт  в  рулевом  управлении?

2. Порядок  определения  источника  повышенных  люфтов.

3. Методика определения  исправности рулевой  трапеции.

4. Методика определения  необходимости регулировки  рулевого механизма.

8. Отчет.

Лабораторная работа №25

Диагностирование рулевого управления автомобиля.

Автомобиль (марки):

1.  Диагностирование люфтов рулевого управления: 1.1.    Подготовка автомобиля:

1.1.1. Подтяжка элементов рулевого управления:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1.2.    Установка люфтомера

1.3.    Замер люфта рулевого колеса и сравнение с нормативными значениями:

2. Диагностирование рулевого механизма: 2.1.    Осевой люфт:

2.2.    Радиальный люфт:

3. Регулировка затяжки подшипника червяка:

4. Регулировка зазора в зацеплении ролика и червяка:

4.3.    Контроль правильности регулировки тормозного механизма колеса:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4.4.    Контроль правильности регулировки всех тормозных механизмов автомобиля:

5.  Заключение:

Работу провел студент:

Работу принял руководитель: