Лабораторная  работа  №  26

1.  Тема :    ТО  и  ТР  механизмов управления

2. Цели :     Изучить проверку  и регулировку  стояночного  тормоза

3. Задачи :  Получить  навыки регулировки стояночного тормоза

4. Студент  должен  знать :

Технологический  процесс  диагностирования и регулировки стояночного тормоза

Должен  уметь :

Диагностировать  и  регулировать  тормозные  механизмы  стояночного  тормоза  различных  типов

5.     Методические  указания  для  студентов :

5.1.  Литература :  "Техническое обслуживание и ремонт автомобилей" Епифанов.; "Автомобили" Богатырев ; "Устройство и эксплуатация транспортных средств" Роговцев и д.р.

5.2.  Вопросы  для  повторения :

- основные  неисправности  тормозной  системы ;

- регулировочные  работы тормозной  системы .

6.     Контроль  и  коррекция  знаний ( умений ) студентов

.

66.1. Провести инструктаж по технике безопасности при выполнении лабораторной работы.

6.2. Методические указания по выполнению работы.

6.2.1. Инструменты, оборудование и приборы:

- автомобиль  УАЗ - 452 , ВАЗ - 2101 ;

- ключи  гаечные  13 х 14 , 14 х 17 ,

17 х 19 .

6.2.2.  Основные  неисправности cтояночного  тормоза :

- неполное  затормаживание  автомобиля на уклоне в 16% .

6.2.3.  Регулировка  стояночного   тормоза :

-  для  легкового  автомобиля -  изменить   длину наконечника троса управления. Ход  рукоятки  должен составлять  3 - 4  щелчка тормозного устройства;

-   для  грузовых  автомобилей -  изменить  длину  тяги рычага стояночного тормоза заворачиванием или отворачиванием  регулировочной  вилки. Ход рычага должен быть не  более  половины  зубчатого  сектора запорного устройства.

Все  операции  проводят  при  отпущенном  до  упора  рычаге стояночного  тормоза.

7.  Контрольные  вопросы :

1.  Основные неисправности стояночного тормоза.

2.  Регулировка стояночного тормоза.

3.  Различия в регулировке стояночного тормоза легковых  и грузовых  автомобилей.

8.  Отчёт.

Лабораторная работа № 26.

Диагностирование стояночного тормоза.

Автомобиль (марка):

1.  Подготовка автомобиля к диагностированию:

2. Диагностирование стояночного тормоза:

3. Регулировка стояночного тормоза:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4.  Проверка эффективности действия стояночного тормоза:

5. Заключение:

Работу провел студент:

Работу принял руководитель: