Лабораторная  работа  № 27

1. Тема :   Техническое  обеспечение и  текущий ремонт механизмов управления.

2. Цель :   Изучить  технологический  процесс  технического  обслуживания и  обнаружения  неисправностей  тормозных систем  с  гидроприводом.

3. Задачи : Получить  навыки в проведении операций по обнаружению  неисправностей  в  тормозных  системах с  гидроприводом и проведении операций по техническому  обслуживанию тормозных систем с гидроприводом.

4. Студент  должен  знать :

Технологический  процесс  диагностирования и технического обслуживания тормозных систем автомобилей с  гидроприводом .

Должен  уметь :

Проводить  операции  по  ТО  тормозных  систем с гидроприводом ; удалять  воздух  из гидропривода ; регулировать тормозные механизмы

5.   Методические  указания  для студентов  при  подготовке лабораторной  работы

5.1. Литература : "Техническое обслуживание и ремонт автомобилей" Епифанов."Автомобили" Богатырев "Устройство и эксплуатация транспортных средств" Роговцев и д.р.

5.2. Вопросы для повторения :

- возможные неисправности тормозных механизмов;

- возможные  неисправности  тормозных гидравлических приводов;

- перечень работ, проводимых  при  ТО - 2;

- перечень  работ при сезонном  обслуживании;

- как  производится  удаление воздуха  из  гидропривода тормозной  системы?

6.    Контроль  и  коррекция  знаний ( умений ) студента

6.1.  Довести  меры  техники  безопасности при  выполнении  работы

6.2.  Инструмент , оборудование и приборы :

- автомобиль  УАЗ - 452 ( ГАЗ - 53 ) , установленный  на  осмотровой  канаве;

-  ключи  гаечные 8 х 10 , 12 х 14 , 17 х 19 , 22 х 24 ;

- ключ для гаек колёс;

- тормозная жидкость в сосуде не  менее 0,5 л.;

- резиновый шланг    5   L =250 +300 мм.;

- домкрат;

- колодки и  козелки.

6.2.1.  Заполнение  ( прокачка ) гидравлического привода тормозов тормозной жидкостью :

- очистить  от  грязи перепускные клапаны на колёсах , цилиндрах тормозов и гидровакуумном усилителе ;

- отвернуть наливную пробку главного   цилиндра и заполнить её тормозной   жидкостью ;

- снять резиновый защитный колпачок на  перепускном клапане гидровакуумного  усилителя тормозов ;

- опустить   свободный  конец   шланга   в  тормозную жидкость, налитую  в  сосуд ;

- отвернуть перепускной  клапан на 1/2  /  3/4  оборота  и, удерживая шланг, погруженный  в  жидкость, нажать  несколько раз на педаль тормоза.  Нажимать нужно быстро, отпускать медленно . Прокачивать  до  тех  пор, пока из  шланга  не  прекратиться выделение пузырьков воздуха. Завернуть клапан при нажатой педали тормоза. Прокачать  колёсные цилиндры  в  следующей очерёдности:

задний  правый ;

передний  правый ;

передний  левый ;

задний левый .

Если на передних колёсах имеется по два цилиндра , то в начале  прокачать верхний, затем нижний  цилиндр.

Долить жидкость в главный цилиндр до уровня на 15 - 20 мм ниже  верхней кромки наливного  отверстия и плотно  завернуть наливную пробку .

6.2.2.  Регулировка  колёсных  тормозных  механизмов:

- вывесить  колесо  с  помощью домкрата;

- вращая колесо, постепенно  повёртывать болт  регулировочного эксцентрика колодки в направлении “ во внутрь ”  колеса, пока колесо не затормозиться.

При  регулировке  колодок переднего тормоза и  передней  колодки  заднего  тормоза  колесо  вращать  вперёд, а  при регулировке колодки заднего  тормоза - назад ;

- постепенно повёртывать болт регулировочного эксцентрика в обратном направлении , вращая колесо в том же  направлении до тех пор , пока оно не  станет вращаться свободно без задевания барабана колодки ;

- отрегулировать  зазор между другой  колодкой и барабаном , учитывая направление вращения колеса;

- опустить  колесо;

- отрегулировать  тормоза остальных  колёс;

- проверить правильность регулировки. При нажатии на педаль тормоза она не должна опускаться более, чем на половину хода, после чего должна ощущаться    “ жесткая ”педаль . При движении  автомобиля  тормозные  механизмы  не должны нагреваться . При торможении  автомобиль  не  должно  уводить в сторону .

7.  Контрольные  вопросы .

1. Перечислите основные неисправности гидротормозов.

2. Каковы могут быть причины полного отказа тормозов?

3. Каковы причины нерастормаживания колес?

4. Какова методика прокачки тормозов?

5. Какова методика замены тормозных колодок, в каком случае следует их заменять, какой инструмент используется при этом?

8. Отчет.

Лабораторная работа № 27.

Диагностирование и регулировка тормозной системы

гидроприводом.

Автомобиль (марка):

1.	Диагностирование тормозной системы автомобиля:

- Подготовка автомобиля:

- Диагностирование Т. С.

- Внешним осмотром:

- По величине свободного хода педали:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Удаление воздуха из гидропривода тормозов:

- Порядок прокачки тормозов данной марки автомобиля:

- Регулировка тормозного механизма:

- Подготовка к регулировке:

- Регулировка (последовательность технических воздействий):

4.3.     Контроль правильности регулировки тормозного механизма колеса:

4.4.    Контроль правильности регулировки всех тормозных механизмов автомобиля:

5.  Заключение:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Работу провел студент:

Работу принял руководитель: