Лабораторная  работа  № 28

1. Тема :    ТО  и   ТР  механизмов  управления

2. Цель :    Диагностика  и  регулировка тормозного управления с  пневмоприводом

3. Задачи :  Получить  навыки  в  регулировке тормозного механизма

4. Студент  должен  знать :

Отказы , неисправности , объём  ТО  и  текущего  ремонта  тормозных  систем  с  пневмоприводом

Должен  уметь :

Выполнять  работы  по  ТО  тормозных  систем  с  пневмоприводом; регулировать тормозные  механизмы  с  пневмоприводом .

5.   Методические  указания  для  студентов :

5.1. Литература : "Техническое обслуживание и ремонт автомобилей" Епифанов.; "Автомобили" Богатырев ; "Устройство и эксплуатация транспортных средств" Роговцев и д.р.

5.2. Вопросы  для  повторения :

- перечислить  неисправности пневмопроводов ;

- объём  работ  по  ТО  пневмопривода .

6.     Контроль  и  коррекция  знаний ( умений ) студентов

6.1. Провести инструктаж по технике безопасности при выполнении лабора-торной работы.

6.2. Методические указания по выполнению работы.

6.2.1. Инструменты, оборудование и приборы:

6.2.1. Инструмент , оборудование  и  приборы :

- ключи  гаечные ;

- мыльный  раствор и  кисточка ;

- домкрат

6.2.2. Основные  неисправности

- негерметичность  системы ;

- нарушение регулировок ;

- износ деталей .

6.2.3. Регулировка :

- определить наличие  утечек воздуха  и  устранить  их ;

- отрегулировать  свободный  ход  педали изменением длины  тяги , связывающей педаль с промежуточным рычагом  привода  тормозного крана . Свободный ход педали должен составлять 14 - 22 мм  или  наклон  педали  к  полу  должен составлять  45 - 50 ;

- отрегулировать  зазор между колодками и барабаном , для чего вывешивают колесо и , поворачивая  регулировочный червяк в рычаге разжимного кулака , доводят колодки до соприкосновения с барабаном . После этого отводят колодки до свободного вращения колеса.

рис 6.1 Регулировка тормозного механизма с пневмоприводом.

1.-разжимной кулачок

2.-червяк регулировочный

7.  Контрольные  вопросы :

- Как  отрегулировать  свободный  ход  педали?

- Как  отрегулировать  зазор  между  колодками  и  барабаном?

8.  Отчёт.

Лабораторная работа № 28

Диагностирование и регулировка пневматической тормозной

системы автомобиля.

Автомобиль (марки):

1. Диагностирование пневмопривода: 1.1.    Внешним осмотром:

1.2.    По величине утечки воздуха:

1.3.    Определение места не герметичности пневмопривода:

2. Определение величины свободного хода педали тормоза:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3. Определение величины полного хода штока пневмокамеры тормозного механизма:

4. Регулировка величины свободного хода педали тормоза:

5. Регулировка тормозного механизма: 5.1.    Подготовка к регулировке:

5.2.    Последовательность технических воздействий при регулировке:

- Проверка действия тормозной системы:

- Заключение:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Работу провел студент:

Работу принял руководитель: