Лабораторная работа №З

1. Тема: ТО и ТР КШМ и ГРМ

2. Цель: Изучить технологический процесс подтяжки крепления головки блока цилиндров, проверки и регулировки тепловых зазоров в ГРМ.

3. Задачи: Получить навыки в ТО и ТР КШМ и ГРМ.

4. Студенты должны знать :

Отказы и неисправности КШМ и ГРМ, их признаки и причины, способы устранения неисправностей и объем работ по ТО и ТР КШМ и ГРМ.

Должны уметь:

Регулировать тепловые зазоры в ГРМ двигателей; выполнять контрольно - крепежные работы.

5.Методические указания для студентов при подготовке к занятию.

5.1. Литература:"Техническое обслуживание и ремонт автомобилей" Епифанов."Автомобили" Богатырев "Устройство и эксплуатация транспортных средств" Роговцев и д.р.

5.2. Вопросы для повторения:

- неисправности , способы их устранения и объем работ по ТО КШМ и ГРМ;

- регулировка тепловых зазоров в ГРМ;

- порядок затяжки креплений головки цилиндров двигателя.

б. Контроль и коррекция знаний (умений) студентов.

6.1. Довести меры техники безопасности при выполнении лабораторной работы.

6.2. Методические указания по выполнению работы.

6.2.1. Инструмент, оборудование и приборы:

-  двигатель автомобиля;

-  пусковая рукоятка;

-  набор плоских щупов;

-  динамометрическая рукоятка;

-  гаечные ключи;

-  отвертка.

6.2.2. Проверка и подтяжка крепления головки блока цилиндров.

Гайки шпилек крепления головки цилиндров затягивают динамомет-рическим ключом равномерно и последовательно от середины к краям в два приема. Момент затяжки 73-78 Нм (ЗМЗ-:б6), 70-90Нм(ЗИЛ-131), 220-240Нм (ЯМЗ-236, ЯМЗ-238 и ЯМЗ-740). Последовательность затяжек гаек крепления головок цилиндров показания на рисунке.

6.2.3. Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме.

Зазор между стержнями клапанов и носками коромысел при холодном двигателе должен быть 0,2-0,3мм для двигателей грузовых автомобилей.

Рис. 1. Последовательность затяжки гаек крепления головок цилиндров двигателей:а – ГАЗ-53-12, -66-11,-14 «Чайка»; б - ЗИЛ-130, Урал-375Д, автобусы ЛиАЗ-677, ПАЗ-695Н, -699Р; в – МАЗ-5335; г – ГАЗ-24, -3102 «Волга»; д – КамАЗ -5320; е – ЗИЛ-4331; ж – Икарус-260; з – торцовый ключ с динамометрической рукояткой.

Перед регулировкой зазоров между стержнями клапанов и носками коромысел первого цилиндра двигателя ЗМЗ-66 нужно установить поршень в В.М.Т. конца такта сжатия, совместив указатель на картере сцепления с шариком, зачеканенным в маховик. Для регулировки зазора нужно ослабить контргайку регулировочного винта, ввернутого в коромысло, и поворачивая винт отверткой установить зазор по щупу. После этого затянуть контргайку и снова проверить зазор. Зазоры у остальных цилиндров регулируют в последовательности, соответствующей порядку работы цилиндров 1-5-4-2-6-3-7-8, поворачивая коленчатый вал при переходе от цилиндра к цилиндру на 1/4 оборота.

В двигателе ЯМЗ коленчатый вал проворачивают ключом за болт крепления шкива вентилятора до закрытия впускного клапана 1-го цилиндра, а затем на 1/4 - 1/3 оборота.  В этом положении регулируют зазоры между стержнями клапанов и носками коромысел в первом цилиндре. Для регулировки зазоров в следующем цилиндре поворачивают колен вал до закрытия впускного клапана регулируемого цилиндра и дополнительного на 1/4-1/3 оборота. Зазоры регулируют в последовательности работы цилиндров , т.е. 1-4-2-5-3-6 для

ЯМЗ-236 и 1-5-4-2-6-3-7-8 для ЯМЗ-238.

6.2.4. Объем работ по ТО КШМ и ГРМ.

ЕО. Очистить двигатель от грязи и проверить его состояние. Двигатель очищают от грязи скребками, моют при помощи кисти, смоченной в моющем растворе, а затем вытирают насухо. Мыть двигатель горючим нельзя, т.к. это может привести к пожару. Состояние двигателя проверяют внешним осмотром и прослушиванием его работы на различных  режимах работы.

ТО-1.

- Проверить крепление двигателя.

- Проверить герметичность соединения головки цилиндров, поддона картера, сальника коленчатого вала. О не плотности прилегания головки можно судить по потёкам на стенках блока. цилиндров. Не плотности прилегания поддона картера и сальника коленчатого вала обнаруживают по потекам масла. При проверке крепления опор двигателя гайки необходимо расшплинтовать, подтянуть до отказа и вновь зашплинтовать.

ТО-2.

- Подтянуть гайки крепления головки цилиндров .Подтягивать без рывков, равномерно. На V-образных двигателях перед подтяжкой сливают охлаждаю-щую жидкость из системы охлаждения и ослабляет гайки крепления впускного трубопровода.  После подтяжки гаек надо вновь затягивают гайки впускного трубопровода и регулируют зазоры между клапанами и коромыслами.

- Подтянуть крепление поддона картера.

2. Проверить зазор между стержнем клапана и носком коромысла и при

необходимости произвести регулировку.

6.3 Контрольные вопросы.

1. Технологический процесс подтяжки крепления головки блока цилиндров

2. Проверка и регулировка тепловых зазоров в ГРМ.

3. Объем работ по ТО КШМ и ГРМ.

7. Отчет.

Лабораторная работа № 3.

Диагностирование затяжки головки блока цилиндров двигателя,

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

регулировка ГРМ.

Автомобиль (марка):

Двигатель (марка):

1. Подготовка двигателя к диагностированию затяжки головки

блока:

- Температура двигателя:

- Подготовительные технические воздействия:

1.3.    Порядок затяжки головки блока:

-   схема (рисунок)

1.4.      Максимально усилие затяжки болтов (гаек, шпилек) головки

блока:

2. Проверка тепловых зазоров в клапанных механизмах ГРМ:

| Клапаны (номен. зазор) | Цилиндры (фактический зазор) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Впускной (номен. зазор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выпускной (номен. зазор) |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Проверка затяжки болтов крепления поддона картера:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3.1.    Схема затяжки ботов

3.2.    Максимальный момент затяжки болтов:

4. Заключение:

Работу провел студент:

Работу принял руководитель: