Лабораторная работа №4

1. Тема: ТО и ТР системы охлаждения.

2. Цель: Изучить технологический процесс диагностирования системы охлаждения в целом по внешним признакам, на герметичность, технологический процесс проверки термостата, а также технологический процесс  технического обслуживания системы охлаждения.

3. Задачи: Получить навыки в ТО и ТР системы охлаждения.

4. Студент должен знать:

отказы и неисправности системы охлаждения двигателей, их причины и признаки, технологию диагностирования и объем работ по текущему ремонту приборов и узлов системы охлаждения.

Должен уметь:

выполнять работы по техническому обслуживанию системы охлаждения; проверять и регулировать натяжение ремней привода вентилятора, проверять техническое состояние термостата и герметичность системы охлаждения.

5. Методические указания для студентов при подготовке к

занятию.

5.1 Литература: "Техническое обслуживание и ремонт автомобилей" Епифанов."Автомобили" Богатырев "Устройство и эксплуатация транспортных средств" Роговцев и д.р.

5.2 Вопросы для повторения:

- неисправности, способы устранения и объем работ по ТО системы охлаждения;

- диагностирование системы охлаждения по внешним признакам;

- проверка работоспособности термостата.

6. Контроль и коррекция знаний (умений) студентов.

6.1. Провести инструктаж по ТБ при выполнении работы.

6.2. Методические указания по выполнению работы:

6.2.1. Инструмент, оборудование, приборы.

- сосуд с горячей водой ( to = 70о - 90оС )

- термостат,

- термометр;

- установка для подачи сжатого воздуха;

- смеситель;

- линейка;

- динамометр модели К-403 или КИ-8920;

- набор гаечных ключей;

- прибор для поверки герметичности системы охлаждения.

6.2.2. Диагностирование по внешним признакам.

| Внешние признаки | Структурные изменения | Диагностические и ремонтные воздействия |
| --- | --- | --- |
| Кипение воды в системе при открытых жалюзи. | Пробуксовывание или обрыв ремня вентилятора. | Проверить и отрегули-ровать натяжение ремня вентилятора. |
| Кипение воды без про-буксовки ремня при от-крытых жалюзи. | Нарушение работы термостата. | Проверить термостат, при необходимости заменить. |
| Закипание воды в систе-ме при исправном термо-стате и водяном насосе. | Загрязнение систе-мы охлаждения накипью. | Промыть систему специальной смесью для удаления накипи. |
| Подтекание воды из системы охлаждения. | Нарушение плотно-сти соединений и повреждения элементов. | Проверить систему и устранить подтекание. |
| Кипение воды в системе при отсутствии циркуля-ции в верхнем бачке. | Поломка крыльчатки водяного насоса. | Снять насос, заменить крыльчатку. |

6.2.3. Проверка работоспособности термостата и промывка радиатора от накипи.

Опустить термостат в сосуд с водой. Нагревая воду, следят за клапаном термостата и температурой. Клапан должен начать открываться при to 70 оС и полностью открыться при to 83-90оС. При осмотре термостата необходимо обратить внимание на отсутствие накипи и чистоту отверстия в клапане, предназначенном для пропуска охлаждающей жидкости.

Накипь удаляют промывкой приборов системы охлаждения раздельно, т.к. растворы, применяемые для промывки радиатора, нельзя использовать для промывки полости охлаждения блока цилиндров и головки блока цилиндров, изготовленных из алюминиевого сплава. Перед промывкой радиатор снимают с автомобиля и заполняют его 10 % раствором едкого натра (каустическая сода), нагретого до 90оС. Этот раствор выдерживают в радиаторе в течение 30 минут, а затем сливают и к патрубку нижнего бачка присоединяют смеситель, к которому подводят горячую воду и сжатый воздух. Для контроля за давлением сжатого воздуха к патрубку, идущему от нижнего бачка радиатора к радиатору отопителя кабины, присоединяют манометр.

Промывку радиатора выполняют так, чтобы вода вытекала через патрубок верхнего бачка и давление в нижнем бачке не превышало 0,1 МПа. С раствором едкого натра следует обращаться очень осторожно во избежание ожогов кожи и разъедания ткани одежды.

6.2.4. Проверка натяжения приводных ремней.

- Осмотреть ремни. Они должны быть чистыми, без расслоения и трещин.

- Проверить натяжение ремней привода  вентилятора, генератора, компрессора, для чего поочередно нажать прибором на ремень в центре ветви между шкивами с усилием 30-40 Н.

Рис 34. Проверка натяжения ремня привода вентилятора: 1 – ремень; 2 – планка; 3 – генератор; 4 – крепление генератора; 5 – линейка; 6 – вспомогательная линейка.

Замерить прогиб. Допустимая величина прогиба: для ремня вентилятора и генератора 15-20 мм; для ремня компрессора 10-12 мм.

6.2.5. Проверка системы охлаждения на герметичность.

- Снять пробку с радиатора и проверить ее состояние; клапаны должны перемещаться без заедания, не допускается наличие вмятин на крышке.

Рис 35. Схема прибора для проверки герметичности системы охлаждения: 1 – редуктор; 2 – ресивер; 3 – кран; 4 – манометр; 5 – стакан; 6 – рамка; 7 – зажим; 8 и 13 – двухходовой кран; 9 – регулировочный винт; 10 – индикатор; 11 – паровой клапан пробки радиатора; 12 – воздушный клапан пробки радиатора; 14 – кран.

- Проверить уровень охлаждающей жидкости в радиаторе при необходимости долить.

- Установить прибор на горловину радиатора вместо снятой пробки.

- Насосом прибора создать избыточное давление 0,06 - 0,07 МПа., при этом не должно быть подтеканий жидкости из системы.

- запустить двигатель и установить частоту вращения  коленчатого вала 450 - 500 об/мин.

При работающем двигателе не должно быть колебаний стрелки манометра, т.е. давление в системе охлаждения должно быть постоянным.

6.2.6. Объем работ по ТО системы охлаждения.

Е.О. Проверить уровень жидкости в радиаторе или в расширительном бачке (КАМАЗ). Уровень жидкости в радиаторе должен быть на 15-20 мм ниже заливной горловины. Заполняя систему охлаждения антифризом, нужно заливать его на 6-7 % меньше, чем воды по объему, т.к. при нагревании он расширяется больше, чем вода. При испарении антифриза необходимо доливать воду, а при утечке - антифриз. Проверить, нет ли подтеканий жидкости в системе охлаждения.

ТО-1.  Проверить отсутствие подтекания жидкости во всех соединениях системы охлаждения; при необходимости устранить подтекания. Смазать подшипники водяного насоса (по графику смазки). Смазку нагнетают шприцем через масленку до появления ее из контрольного отверстия насоса. Дальнейшее нагнетание смазки может привести к выдавливанию сальников.

ТО- 2. Поверить герметичность системы охлаждения и при необходимости устранить утечку жидкости. Проверить закрепления радиатора, его облицовки и жалюзи. Проверить крепление водяного насоса и натяжение ремня привода вентилятора. При необходимости отрегулировать натяжение ремня и подтянуть крепления. Проверить крепления вентилятора. Смазать подшипник водяного насоса (по графику). Проверить действие и герметичность системы отопления, действие жалюзи. При крайнем переднем положении рукоятки пластины жалюзи должны быть полностью открыты, постепенно закрываясь при перемещении рукоятки на себя. Проверить действие паровоздушного клапана.

СО. Два раза в год промыть систему охлаждения. Проверить состояние утеплительного чехла (в зимнее время) и надежность его крепления. При подготовке к зимней эксплуатации проверить состояние и действие пускового подогревателя и других вспомогательных средств облегчения пуска двигателя, и при необходимости устранить неисправность.

6.3. Контрольные вопросы:

- диагностирование системы охлаждения по внешним признакам;

- поверка термостата и промывка радиатора от накипи;

- проверка натяжения приводных ремней;

- проверка системы охлаждения на герметичность с помощью

прибора проверки герметичности;

- объем работ по ТО системы охлаждения.

7. Отчет.

Лабораторная работа № 4.

Диагностирование системы охлаждения.

Автомобиль (марка):

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Двигатель (марка):

1. Диагностирование системы охлаждения двигателя:

1.1.	Внешним осмотром:

- наличие подтеканий:

- натяжение ремня вентилятора:

- наличие охлаждающей жидкости радиаторе (расширительном бачке):

1.2.	Проверка системы охлаждения на герметичность созданием
избыточного давления:

После запуска двигателя:

2.	Проверка работоспособности термостата:

- При внешнем осмотре при температуре =18-20 градусов состояние термостата:

- При нагреве в воде до температуры = 65-70 градусов:

- при нагреве в воде до температуры = 80-85 градусов:

3.	Проведение ТО-2 по системе охлаждение:

3.1.   Регулировка натяжения ремня вентилятора:

3.2.    Смазка подшипников водяного насоса:

3.3.    Проверка крепления вентилятора:

3. Герметичность и  действия отопителя кабины:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3.5. Действие привода жалюзи

4. Заключение:

Работу провел студент:

Работу принял руководитель: