Лабораторная работа №5

1. Тема: ТО и ТР системы смазки.

2. Цель: Изучить технологический процесс диагностирования системы смазки, замены масла в двигателе, замены фильтров, объем работ по ТО центрифуги и системы смазки в целом.

3. Задача:

Получить навыки в ТО и ТР системы смазки.

4. Студент должен знать:

- отказы и неисправности системы смазки, их признаки и причин , предельные и допустимые значения структурных и диагностических параметров и методы их определения, объём работ по ремонту системы смазки.

Уметь:

- выполнять работы по техническому обслуживанию системы смазки, проверять качество масла в двигателе.

5. Литература: "Техническое обслуживание и ремонт автомобилей" Епифанов."Автомобили" Богатырев "Устройство и эксплуатация транспортных средств" Роговцев и д.р.

6.1. Провести инструктаж по ТБ при выполнении работы.

6.2. Методические указания по выполнению работы.

6.2.1. Инструмент, оборудование и приборы:

- контрольный манометр,

- набор гаечных ключей,

- ванна с бензином или четыреххлористым углеродом,

- волосяная щетка,

- ванна с дизельным топливом,

- установка для подачи сжатого воздуха.

6.2.2. Диагностирование системы смазки по внешним признакам и по контрольному манометру.

Визуальная оценка производится по цвету и прозрачности масла на маслоизмерительном стержне. Если масло светлое и на стержне отчетливо видны риски отметок, то оно пригодно для дальнейшей эксплуатации. Если масло темное и риски плохо видны, то масло следует заменить.Диагности-рование также осуществляется контрольным манометром.                                                                                                                                    Пониженное давления масла  может быть в результате подтекания масла в масляной магистрали, износа масляного насоса и подшипников коленчатого вала и распределительного вала, малого уровня масла в поддоне картера, недостаточной его вязкости, заедания редукционного клапана в открытом положении.

Подтекание масла возникает в местах неплотной затяжки штуцеров и пробок или через трещины в маслопроводах.

Неисправности насоса, редукционного клапана и подшипников коленчатого вала и распределительного вала устраняют в ремонтных мастерских при разборке двигателя.

Малый уровень масла в поддоне может быть из-за выгорания масла, вытекания его через неплотности сальников коленчатого вала и поврежденные прокладки. Загрязненное масло недостаточной вязкости нужно заменить.

Повышенное давление масла бывает в результате засорения маслопроводов, применения масла с повышенной вязкостью, заедания редукционного клапана в закрытом положении.

Засоренные маслопроводы прочищают (в разобранном двигателе) проволокой, промывают керосином и продувают сжатым воздухом.

Для проверки правильности показаний указателя давления масла вместо одной из пробок масляной магистрали ввертывают штуцер контрольного манометра и, пустив двигатель, сличают показания контрольного манометра и указателя давления масла.

6.2.3. Техническое обслуживание центробежного масляного фильтра.

Фильтр центробежной очистки масла следует очищать от осадков при каждой смене масла.

Для этого необходимо:

- отвернуть гайку-барашек и снять кожух;

- отвернуть круглую гайку, удерживая колпак от вращения;

- снять колпак и очистить его от осадков:

- снять сетку, промыть ее и колпак в керосине;

- осторожно поставить сетку и колпак на место;

- завернуть рукой (не туго) круглую гайку, следя за тем, чтобы колпак не имел перекоса;

- установить кожух и завернуть гайку-барашек.

Для проверки правильной работы центрифуги необходимо запустить двигатель, прогреть и увеличить обороты его до средних, а затем остановить его. Ротор фильтра должен вращаться еще в течение 3 минут после остановки двигателя, издавая характерное гудение.

6.2.4. Доливка и смена масла в картере двигателя.

Доливают масло до отметки “П” (у двигателя 3М3-66) или “В” (у двига-теля ЯМЗ-236) на маслоизмерительном стержне; у двигателей ЗИЛ-130 и ЗИЛ-375 - до отметки “Полно” , выше которой имеется еще контрольная метка. Эта верхняя метка показывает уровень масла, который должен быть в картере двигателя после длительной стоянки автомобиля.

Заменяют масло при нормальных условиях работы в среднем через каждые 8-10 тыс. км пробега автомобиля при очередном ТО-2. Сливать масло надо сразу после окончания работы, пока оно еще не остыло или же предварительно прогрев двигатель. Это позволяет удалить вместе с маслом отложения на дне поддона картера.

Для слива масла отвертывают пробку, закрывающую отверстие в нижней части поддона картера.

Заливают масло через горловину, которую очищают от пыли и грязи предварительно промыв фильтры (или заменив фильтры).

6.2.5. Промывка фильтров грубой и тонкой очистки масла.

Пластичные щелевые фильтры грубой очистки (ЗИЛ-130 и ЗИЛ-875) очищают ежедневно, поворачивая рукоятку фильтра на 3-4 оборота при прогретом двигателе. Если проворачивание затруднено, то фильтр засорен. Его разбирают и промывают в керосине. Очистив, фильтр собирают, следя за герметичностью соединения корпуса и крышки и исправностью уплотнительных прокладок.

Для промывки фильтра грубой очистки двигателя ЯМЗ-236 из него сливают масло, отвернув сливную пробку. Затем, сняв колпак, вынимают наружную и внутреннюю секции фильтрующих элементов и помещают их в ванну с бензином или четыреххлористым углеродом. Очистив элементы мягкой волосяной щеткой, промывают их в чистом бензине и продувают сжатым воздухом. Колпак промывают в дизельном топливе. Собранный фильтр проверяют при работе прогретого двигателя, при этом не должно быть подтеканий масла.

6.2.6. Объем работ по ТО системы смазки.

ЕО.

- Проверить уровень масла масломерной линейкой перед запуском двигателя и в пути при длительных рейсах и при необходимости долить его.

- Провернуть рукоятку фильтра грубой очистки у двигателя ЗИЛ-130 на 3-4 оборота.

- В зимнее время при хранении автомобиля на открытой площадке  при низкой температуре(-300 С) по окончании работы слить масло из картера прогретого двигателя, а перед пуском залить подогретое до 90оС масло, кроме случаев пользования пусковым подогревателем.

- Проверить осмотром герметичности системы.

ТО-1.

- Наружным осмотром проверить герметичность приборов системы смазки и маслопроводов.  При необходимости устранить неисправности.

- Слить отстой из масляных фильтров.

- Проверить уровень масла, при необходимости - долить.

- Сменить (по графику) масло в картере двигателя (промыть все фильтры).

ТО-2.

- Наружным осмотром проверить герметичность соединений и крепление приборов; устранить неисправности.

- Слить отстой из масляных фильтров.

- Сменить масло (по графику). Если система загрязнена, нужно промыть систему промывочным маслом.

- Промыть все фильтры.

6.3 Контрольные вопросы.

- Диагностирование системы смазки визуально и по контрольному манометру.

- ТО центробежного масляного фильтра (центрифуги).

- Доливка и смена масла в картере двигателя.

- Промывка фильтров грубой и тонкой очистки масла.

- Объем работ по ТО системы смазки.

7. Отчет.

Лабораторная работа №5

Диагностирование системы смазки.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Автомобиль (марка)

Двигатель (марка)

:

1. диагностирование системы смазки двигателя:

1.1. Внешним осмотром:

- наличие подтеканий:

- анализ качества масла в картере:

- анализ качества масла по внешним признакам

1.2.    Запуском двигателя:

-    при прогретом до 70 градусов двигателя давление масла в системе смазки на малых оборотах холостого хода:

-    на средних оборотах холостого хода давление масла:

2. Замена масла в двигателе:

2.1. причины замены масла:

- масло слито при температуре двигателя:

- промывочная жидкость залита в картер в объеме:     литров

- двигатель проработал на промывочной жидкости (время, в мин.)

- промывочная жидкость сливалась (время в мин.):

2.6.	фильтры масляные (промыты или заменены - указать технологию)

2 7. масло марки         залито в картер двигателя в объеме литров:

3. Заключение:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Работу выполнил студент: Работу принял руководитель: