Лабораторная работа №6

1. Тема: ТО и ТР системы питания карбюраторного

двигателя.

2. Цель: Изучить техпроцесс проверки и регулировки уровня топлива в поплавковой камере карбюратора.

3. Задачи: Получить навыки в ТО и ТР системы питания карбюраторного двигателя.

4. Студенты должны знать :

Отказы и неисправности системы питания карбюраторного двигателя, их причины и признаки. Начальные, допустимые и предельные значения параметров карбюратора, методы и технологию их определения, работы по текущему ремонту карбюратора и бензонасоса.

Должны уметь:

выполнять работы по техническому обслуживанию приборов системы питания, проверять и регулировать уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.

5.Методические указания для студентов при подготовке к занятию.

5.1. Литература: "Техническое обслуживание и ремонт автомобилей" Епифанов."Автомобили" Богатырев ,"Устройство и эксплуатация транспортных средств" Роговцев и д.р.

5.2. Вопросы для повторения:

- неисправности , способы устранения и объем работ по ТО системы

питания карбюраторного двигателя;

- диагностирование карбюратора и бензонасоса с помощью приборов.

6. Контроль и коррекция знаний (умений) студентов.

6.1. Провести инструктаж по технике безопасности при выполнении лабораторной работы.

6.2. Методические указания по выполнению работы.

6.2.1. Инструмент, оборудование и приборы:

-  металлическая линейка;

-  набор гаечных ключей;

-  отвертка;

6.2.2. Основные неисправности системы питания карбюраторного двигателя.

К явным неисправностям системы питания относят нарушение герметичности и течь топлива из топливных баков и трубопроводов,

«провалы» двигателя при резком открытии дроссельной заслонки из-за ухудшения работы ускорительного насоса.

К неявным неисправностям следует отнести загрязнение воздушных фильтров, прорыв диафрагмы и негерметичность клапанов бензонасоса , нарушение герметичности игольчатого клапана и изменение уровня топлива в поплавковой камере, изменение (увеличение) пропускной способности жиклеров , неправильная регулировка системы холостого хода.

Выявление неявных неисправностей карбюратора и бензонасоса проводится ходовыми и стендовыми испытаниями , а также путем оценки состояния отдельных элементов после снятия карбюратора и его профилактической переборки , регулировки и испытаний в цеховых условиях.

6.2.3. Проверка и регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора.

Уровень топлива в поплавковой камере карбюратора проверяют различными способами. В карбюраторах моделей К-126 –визуально по рискам смотрового окна во время работы двигателя при минимальной частоте вращения коленчатого вала, приложив линейку к смотровому окну и определяя расстояние от уровня топлива до плоскости разъема верхней части карбюратора.

Регулировка уровня топлива в карбюраторе К-151 автомобиля ГАЗ-3102

«Волга» осуществляют подгибанием язычка 4(рис 6.1) рычага поплавка 1. При этом поплавок должен находиться в горизонтальном положении ,а ход

Клапана 3 должен быть в пределах 2,0…2,3 мм. Ход клапана регулируется подгибанием язычка 2 рычага привода. Уровень топлива должен находиться в пределах 20…23 мм от плоскости разъема поплавковой камеры.

На карбюраторах автомобилей ВАЗ-«Жигули» и «Москвич» проверка уровня топлива осуществляется при снятой верхней крышке карбюратора под-

гибанием  упора кронштейна поплавка для обеспечения размера А(рис 6.2)

равного 6,50,25 мм и размера В , равного 80,25 мм , причем крышка должна находиться в вертикальном положении. Для увеличения уровня топлива упор отгибают вниз, а для уменьшения – вверх.

Рис. 6.2. Установка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора типа «Озон»: 1 – крышка карбюратора; 2 – седло игольчатого клапана; 3 – упор; 4 – игольчатый клапан; 5 – шарик запорной иглы; 6 – оттяжная вилка иглы клапана; 7 – кронштейн поплавка; 8 – язычок; 9 – поплавок.

На двигателях ВАЗ-2108 расстояние между поплавком 1 и прокладкой 4, прилегающей к крышке 5, определяющее уровень топлива , составляет 10,2 мм(рис 6.3) ,при этом крышка располагается  горизонтально

поплавком вверх. Уровень топлива регулируется подгибанием язычка вниз для увеличения уровня и вверх – для уменьшения .При этом упорная поверхность язычка должна быть перпендикулярна оси игольчатого клапана 3 и не должна иметь вмятин и забоин.

Уровень топлива также зависит от герметичности поплавка , правильности его установки , свободы  его перемещения . Для проверки  герметичности поплавка его помещают в горячую воду с температурой не ниже 800 С. В случае негерметичности из него появляются  пузырьки. Удалив топливо из поплавка, запаивают повреждённое место и проверяют его массу.

6.3 Контрольные вопросы.

1. Основные неисправности системы питания.

2. Проверка и регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора.

3. Проверка герметичности поплавка и его ремонт.

7. Отчет.

Лабораторная работа № 6.

Диагностирование системы питания карбюраторного двигателя.

Автомобиль (марка):

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Двигатель (марка):

1. Диагностирование системы питания двигателя.

1.1.    Внешним осмотром:

- наличие подтеканий:

- работа бензонасоса при ручной подкачке топлива:

1.2.    Запуском двигателя:

- легкость запуска холодного двигателя:

работа прогретого двигателя на различных режимах:

- дымность выхлопа:

- вспышки в карбюраторе:

приемистость двигателя:

2.    Проверка уровня топлива в поплавковой камере:

З.Регулировка карбюратора на малые обороты холостого хода

(без газоанализатора)

4. Проверка бензонасоса прибором 527-Б:

4.1 .давление на минимальных оборотах холостого хода

4.2. падение давления в течении 15 сек:

5. Заключение:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Работу выполнил студент: Работу принял руководитель: