Лабораторная работа №8

1. Тема: ТО и ТР системы питания карбюраторного двигателя.

Цель: Научиться определять с помощью прибора содержание окиси углерода и углеродных соединений,  регулировать карбюратор на малые обороты холостого хода.

3. Задачи: Получить навыки по ТО и ТР системы питания карбюраторного двигателя.

4. Студент должен знать:

Характерные неисправности системы питания  карбюраторных двигателей, их причины, признаки и способы устранения.

Должен уметь:

Регулировать карбюратор на малые обороты холостого хода, Определять содержание СО и СН в выхлопных газах двигателя.

5. Методические указания для студентов при подготовке к

занятию.

5.1 Литература: "Техническое обслуживание и ремонт автомобилей" Епифанов."Автомобили" Богатырев "Устройство и эксплуатация транспортных средств" Роговцев и д.р.

5.2 Вопросы для повторения:

- неисправности, способы их устранения и объем работ по ТО системы питания карбюраторного двигателя;

- проверка содержания СО и СНА в выхлопных газах двигателя.

6. Контроль и коррекция знаний (умений) студентов.

6.1. Провести инструктаж по технике безопасности при выполнении  лабора-торной работы.

6.2. Методические указания по выполнению работы:

6.2.1. Инструменты, оборудование и приборы:

- прибор НИИАТ ИСО (К-456) или ЭЛКОН S-100 для оценки токсичности выхлопных газов а/м;

- набор отверток.

6.2.2. Определение содержания окиси углерода и углеводородных соединений.

6.2.3. Объем работ по ТО системы питания карбюраторного двигателя.

ЕО, Проверить уровень топлива в баке автомобиля и при необходимости дозаправить его. Проверить внешним осмотром герметичность соединения деталей карбюратора, топливного насоса, топливопроводов и топливного бака.

ТО-1. Проверить внешним осмотром герметичность системы питания и при необходимости устранить неисправности. Проверить действие привода и полноту открытия и закрытия дросселя и воздушной заслонки. Педаль привода должна перемещаться в обе стороны плавно. После работы автомобиля на пыльных дорогах промыть воздушный фильтр и сменить в нем масло.

ТО-2.  Проверить герметичность топливного бака и соединений трубопроводов системы питания, крепление карбюратора и топливного насоса. Проверить присоединение тяги к рычагу дроссельной заслонки, действие приводов. полноту открытия и закрытия дроссельной и воздушной заслонок. Проверить при помощи манометра работу топливного насоса (без снятия его с двигателя). Давление, создаваемое насосом,  должно быть в пределах 0,3-0,3-0,4 МПа. Проверить уровень топлива в поплавковой камере карбюратора при работе двигателя с малой частотой вращения коленчатого вала на холостом ходу. Промыть воздушный фильтр и сменить в нем масло.

СО. Два раза в год снять карбюратор с двигателя, разобрать и прочистить его. Промыть и проверить действие ограничителя частоты вращения коленчатого вала двигателя. При подготовке к зиме проверить на специальных приборах карбюратор, его узлы и детали, жиклеры. Снять топливный насос, промыть его, прочистить, проверить состояние деталей. Собрать, проверить на стенде по давлению и производительности. Не менее двух раз в год слить отстой из топливного бака и при переходе на зимнюю эксплуатацию промыть топливный бак.

6.3. Контрольные вопросы:

- определение содержания окиси углерода и углеводородных соединений с помощью прибора К-456.

- объем работ по системе питания карбюраторного двигателя.

7. Отчет.

Лабораторная работа №8.

Проведение регулировки карбюраторов по содержанию в

выхлопных газах СО и СН.

Автомобиль (марка):

Двигатель (марка):

1. подготовительные операции:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2.	Замер СО прибором на режиме малых оборотах холостого хода:

1-ый замер Регулировка

- 2-ой замер Регулировка

- 3-ий замер

3.	Замер СО прибором в режиме средних оборотах холостого хода

1-ый замер Регулировка

- 2-ой замер Регулировка

- 3-ий замер

4.	Выполнение объема ТО-2 по системе питания карбюраторного
двигателя:

4.1.    Проверка герметичности системы:

- Проверка крепления приборов системы питания:

- Проверка работы топливного насоса без снятия с двигателя:

4.4.    Проверка уровня топлива в поплавковой камере на малых оборотах холостого хода двигателя:

4.5.    Проверка состояния и техническое обслуживание воздушного фильтра:

5. Заключение:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Работу выполнил студент: Работу принял руководитель: