Лабораторная работа №9.

1. Тема: ТО и ТР системы питания дизельных двигателей.

Цель: Изучить технологический процесс поверки герметичности системы питания дизельного двигателя, удаления воздуха из системы питания.

3. Задачи: Получить навыки по ТО и ТР системы питания дизельных двигателей.

4. Студент должен знать:

Характерные неисправности системы питания дизельных двигателей, их причины, признаки и способы устранения.

Должен уметь:

Производить проверку герметичности системы питания дизельных двигателей и удаление воздуха из системы питания.

5. Методические указания для студентов при подготовке к

занятию.

5.1 Литература"Техническое обслуживание и ремонт автомобилей" Епифанов."Автомобили" Богатырев "Устройство и эксплуатация транспортных средств" Роговцев и д.р.

5.2 Вопросы для повторения:

- неисправности, способы их устранения и объем работ по ТО системы питания дизелей.

- приемы выполнения работ при ТО приборов системы питания дизельных двигателей.

6. Контроль и коррекция знаний (умений) студентов.

6.1. Провести инструктаж по технике безопасности при выполнении лабора-торной работы.

6.2. Методические указания по выполнению работы.

6.2.1. Инструменты, оборудование и приборы.

- набор гаечных ключей;

- прибор, для удаления воздуха из системы питания дизельного двигателя.

6.2.2. Проверка герметичности питания дизелей.

Негерметичность топливопроводов и соединений системы приводит к утечке топлива (на участках, находящихся под давлением) или подсосу воздуха в систему (на участках, где создается разрежение). Утечку топлива обнаруживают осмотром топливопроводов и приборов, а наличие в системе воздуха - по мутному цвету или присутствию пузырьков воздуха в струе топлива, вытекающей во время работы двигателя из под ослабленной пробки отверстия в крышке фильтра тонкой очистки или из под ослабленной пробки в топливном канале насоса высокого давления. При наличии прозрачных топливопроводов попадание в систему воздуха может быть обнаружено их осмотром.

Неисправность устраняют подтягиванием соединений после предварительного удаления воздуха из системы.

6.2.3. Удаление воздуха из топливной системы.

Во время работы двигателя слегка вывертывают пробку в крышке фильтра тонкой очистки топлива. Когда в струе вытекающего из-под пробки топлива не будет пузырьков воздуха, и топливо станет прозрачным, пробку фильтра плотно завертывают. Такую же операцию поочередно проделывают сначала с пробкой у переднего конца топливного канала ТНВД, затем с такой же пробкой у заднего конца этого канала.

Удалять воздух из системы можно также при неработающем двигателе, создавая давление в топливопроводах насосом ручной подкачки или пользуясь специальным прибором.

6.3. Контрольные вопросы:

- проверка системы питания дизелей на герметичность;

- удаление воздуха из топливной системы дизелей.

7. Отчет.

Лабораторная работа №9

Диагностирование системы питания дизельного двигателя.

Автомобиль (марка):

Двигатель (марка):

1. Диагностирование системы питания дизельного двигателя:

1.1.    Проверка внешним осмотром на подтекание топлива:

1.2.    Проверка участка разряжения:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Проверка участка низкого давления:

- Проверка участка высокого давления:

2. Удаление воздуха из топливной системы:

2.1.    Удаление воздуха из топливных фильтров:

2.2.    Удаление воздуха из ТНВД:

2.3.    Удаление воздуха из форсунок:

3.  Заключение:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Работу выполнил студент: Работу принял руководитель: